Correction          Contrôle 1

Exercice 1 (1,5 points)

| Quelle est la résistance équivalente à l’association représentée ci-contre : ( R1 = 150Ω et R2 = 680Ω ) Les résistances sont en série Réq = R1 + R2 = 150 + 680 Réq = 830Ω | 0,5 0,5 0,5 |
| --- | --- |

Exercice 2 (2 points)

| Quelle est la résistance équivalente à l’association représentée ci-contre : (R1 = 220Ω et R2 = 330Ω) Les résistances sont en dérivation 1ère méthode : « produit/ somme » 2ème méthode : avec les inverses | 0,5 0,5 1 Ou 1 |
| --- | --- |

Exercice 3 (4 points)

| Pour l’association ci-contre : rayer les mentions inexactes…) - R1 et R3 sont en série - R1 et R2 sont en parallèle (dérivation) - R2 et R3 sont en série - R1 et en série avec l’association { R2//R3} - R3 est en série avec l’association { R1 // R2 } | 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 |
| --- | --- |
| Quelle est la résistance équivalente à l’association: (R1 = 100Ω et R2 = 100Ω et R3 = 330Ω) Ce circuit est analogue à : On calcule d’abord la résistance équivalent R12 Puis la résistance équivalente au montage : Réq = R12 + R3 = 50 + 100 Réq = 150Ω | 0,5 0,5 0,5 |

Exercice 4 (3 points)

E = 6V  et R = 120Ω

| I U Flécher le sens du courant | 0,5 |
| --- | --- |
| - Quelle est la tension aux bornes de R ? La flécher. - U = E = 6 V (il n’y a pas de tension aux bornes des fils) | 0,5 flèche :0,5 |
| - Calculer la valeur de l’intensité du courant qui circule dans le circuit. Aux bornes de la résistance, on peut appliquer la loi d’Ohm : | 0,5 1 |

Exercice 5 (9,5 points)

E = 12 V    R1 = 100Ω     R2 = 220Ω    R2 = 330Ω

| I1 I3 I2 Flécher les différents courants | 1,5 avec noms !! |
| --- | --- |
| U1 U2 I1 I1 R23 Calculer la résistance équivalente. - Le circuit est équivalent à : I1 U Réq - et la résistance équivalente : - Réq = R1 + R23 = 100+ 132 = 232Ω | Schéma : 1 R23 : 1 Schéma : 0,5 Réq : 0,5 |
| - Calculer la valeur de l’intensité I1 du courant qui circule dans R1. - On se base sur la figure 3 : La résistance Réq est parcourue par la courant I1 et elle a la tension U à ses bornes : | 1 |

| - En déduire la tension U1 (aux bornes de R1) et la tension U2 (aux bornes de R2), après les avoir fléchées. U1 U2 I1 I1 R23 (ou : U2 = E – U1 = 12 – 5,2 = 6,8 V) | 1 1 |
| --- | --- |
| - Calculer les valeurs des intensités I2 et I3. Figure 1 : R2 et R3 sont en dérivation et ont la même tension U2 à leurs bornes : I1 I3 I2 on vérifie : I2 + I3 = 31 + 21 = 52 mA et I1 = 52 mA donc on a bien I1 = I2 + I3 ( évidemment on peut calculer directement I2 : I1 = I2 + I3 donc : I3 = I1 - I2 = 52 – 31 = 21 mA mais, si l’on s’est trompé dans le calcul de I2...... | 1 1 |