Fiche méthode : utilisation d'un multimètre

Pour mesurer l'intensité d'un courant (noté I) :

- Connecter un seul fil noir au multimètre (borne COM)

- Sélectionner la fonction ampèremètre.

- Sélectionner le type de courant (continu DC ou alternatif AC).

- Au départ, toujours choisir le plus grand calibre.

- Débrancher un fil du circuit et le brancher sur la borne mA (ou A) du multimètre.
Brancher à sa place le fil noir venant de la borne COM du multimètre :
ATTENTION au sens de branchement !!!

- Éventuellement, prendre un calibre plus petit pour avoir un résultat plus précis.

Pour mesurer une tension entre deux points A et B (noté U ou UAB) :

- Connecter deux fils au multimètre  :
 un fil noir à la borne COM et un fil rouge à la borne V

- Sélectionner la fonction voltmètre.

- Sélectionner le type de tension (continu DC ou alternatif AC).

- Au départ, toujours choisir le plus grand calibre.

- Connecter les deux fils du multimètre aux deux points A et B : 
le fil relié à la borne V du multimètre doit être relié à la pointe de la flèche
le fil relié à la borne COM du multimètre doit être relié au talon de la flèche

- Éventuellement, prendre un calibre plus petit pour avoir un résultat plus précis.

Pour mesurer la valeur d'une résistance (notée R) :

- Connecter deux fils au multimètre  :
 un  à la borne COM et un  à la borne Ω

- Sélectionner la fonction ohmetre.

- Au départ, toujours choisir le plus grand calibre.

- Connecter les deux fils du multimètre aux deux bornes du résistor

- Éventuellement, prendre un calibre plus petit pour avoir un résultat plus précis.