Diffraction des ondes lumineuses

La source lumineuse est un laser.

# Etude préliminaire

  - Cas d’une fente

- Faire le schéma de la figure de diffraction observée.

- Le phénomène est-il observable quelle que soit la largeur de la fente ?

- On fait varier l’orientation de la fente. Dessiner la figure de diffraction correspondante observée sur l’écran.

- Peut-on isoler un rayon lumineux ?

  - diffraction par un obstacle

On remplace la fente par un obstacle très fin (fil de pêche). Dessiner la figure de diffraction observée.

# étude quantitative

On dispose de différents fils de diamètres connus montés sous cache diapositives, d’un écran E dur lequel on fixe une feuille de papier millimétrée pour effectuer les mesures.

On place l’écran d’observation E à une distance D  3 m du fil . On la maintiendra constante au cours des mesures.

  - Etalonnage

Pour chaque fil d’épaisseur a, mesurer sur la figure de diffraction, la largeur L de la tache centrale. (Sachant que la largeur de la tache centrale est le double de celle des autres taches, comment procéder pour mesurer avec plus de précisions la longueur L ?)

Répéter l’expérience pour chaque fil (en maintenant constante D). Compléter le tableau suivant :

| Epaisseur du fil : a (mm) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/a (mm-1) |  |  |  |  |  |
| Largeur de la tache centrale : L (mm) |  |  |  |  | Figure 1 |

  - Exploitation

- Comment varie la largeur de la  tache lorsque le diamètre du fil augmente ?

D

L



Montrer, en traçant la courbe C représentant les variations de L en fonction de 1/a, que l’on peut écrire :  où  k est une constante

Déterminer la valeur de k. et la comparer au produit 2.D..

  - Etude théorique

- Quelle relation peut-on écrire entre , L et D ? ( D>> L)

- On démontre que : . En déduire une relation entre L,  , D et a.

- Cette expression est-elle cohérente avec la courbe tracée au § 2.2 ?

- Calculer la valeur du coefficient directeur (On donne  = 632,8nm ). Comparer à k trouvé précédemment.

  - Application

Remplacer le fil par un cheveu tendu dans un support de diapo. Mesurer la largeur L de la tache centrale obtenue et à l’aide de la courbe, en déduire le diamètre du cheveu.

E