Ph 3.1     Etude d’un dipôle rC

# But du TP

On souhaite tracer la courbe uc = f (t) grâce à l’interface de mesure Cassy reliée à l’ordinateur afin de voir l’influence de R et de C, lors de la charge et de la décharge du condensateur.

uC

i

u

Charge du condensateur

On veut visualiser uC et u; faire figurer sur le schéma ci-contre les connexions avec l’interface.

  - Courbe de charge

- Réaliser le montage, générateur éteint, 
(R= 100etC = 4700F) puis mettre l’ordinateur en marche. Mettre sous tension l’interface reliée à l’ordinateur par une prise USB et lancer le logiciel Cassy.

Activer les canaux (A et B) en cliquant sur l’entrée de l’interface utilisée pour la connexion et choisir les paramètres.

- Paramètres entrée du capteur :

Grandeur :UB1         -              Gamme : - 3V : +3 V

Valeurs instantanées      -       Zéro à gauche

- Paramètres de mesure :     Relevé automatique

Calculer théorique = RC =---------------------------------

Sachant qu’on peut considérer que le condensateur est chargé au bout d’une durée égale à 5, calculer la durée d’acquisition à utiliser :  t = ----------------------------

Choisir un nombre de points de mesure : N = -------------

L’intervalle de temps entre deux mesures qui en découle est :   t = --------------------

On pourra modifier le paramétrage en prenant un autre nombre N de points si celui utilisé ne donne pas une courbe satisfaisante.

- Ajouter une nouvelle série (pour pouvoir enregistrer les autres courbes de charge sur le même système d’axes).

Activer : déclenchement  ---   UB1 ---  0,05 V  --- ascendant

- Régler la tension du générateur sur E = 2,9 V. Vérifier que le condensateur est déchargé.

- Cliquer sur l’icône (chronomètre) ou F9 pour lancer la mesure et fermer l’interrupteur. On obtient la courbe uC = f(t).

- Clic droit : placer une marque texte en indiquant  la valeur de R et celle de C.

- Tracer la tangente à l’origine.( clic droit sur la courbe/ fonction de modélisation/droite passant par l’origine : indiquer le début et la fin du domaine / coefficient directeur ).

- Déterminer, la valeur de  (intersection entre  l’asymptote et la tangente à l’origine). Comparer à la valeur théorique.

  - Influence de la constante de temps

Refaire l’expérience en faisant varier :

- R (par exemple R = 220 et C = 4700 F)

- puis C (par exemple C = 1000 F et R = 100 )

Enregistrer les courbes sur le même système d’axes que précédemment.

- Dans chaque cas, tracer la tangente à l’origine.

- Clic droit : copier le graphe Métafile et le coller dans Open Office Writer.

- Imprimer les courbes

- déterminer, dans chaque cas, la valeur de .

Comparer les valeurs de  aux valeurs théoriques.

Dans quel cas, le condensateur se charge-t-il le plus rapidement ?

  - Influence de l’échelon de tension

- Recommencer l’expérience avec R = 100etC = 4700F et avec E = 2,9V, puis 
E = 1,5V. Clic droit : placer une marque texte en indiquant  la valeur de E.

- Dans chaque cas, tracer la tangente à l’origine.

- Clic droit : copier le graphe Métafile et le coller dans Open Office Writer.

- Imprimer les courbes

- déterminer, dans chaque cas, la valeur de .

Dans quel cas, le condensateur se charge-t-il le plus rapidement ?

# Décharge du condensateur

Le montage est réalisé avec R = 100  ; C = 4700 F ; et E = 2,9 V

Garder les mêmes paramètres que ceux utilisés pour la charge mais en changeant toutefois les paramètres de déclenchement par : 2,85 V    ---      descendant.

  - Manipulation :

- Charger le condensateur jusqu’à 2,9 V, l’interrupteur étant en position 1, puis le basculer en position 2 pour la décharge dans R..

Enregistrer la courbe de décharge uC = f (t). Clic droit : placer une marque texte en indiquant la valeur de R et C.

- Recommencer en faisant varier R (220  par exemple) puis C (1000F par exemple). Dans chaque cas, tracer la tangente à l’origine.

- Clic droit : copier le graphe Métafile et le coller dans Open Office Writer.

- Imprimer les courbes

- déterminer, dans chaque cas, la valeur de .

Dans quel cas, le condensateur se décharge-t-il le plus rapidement ?