- Etude expérimentale

  - Matériel

    - Générateur de tension réglable délivrant 6V.

    - Résistance R = 10 k  -   Chronomètre    -  Multimètres

    - Condensateur électrochimique de capacité C = 4700 F (Attention aux polarités)

uC

E

R

i

+

1

2

  - Montage

- Placer sur le schéma ci-contre les deux multimètres qui permettront de mesurer :

    - la tension uC

    - l’intensité i dans le circuit.

- Réaliser le montage et faites-le vérifier avant de mettre sous tension

- Expérience

- Manipulation

Régler précisément E =6.0 V

Le condensateur étant déchargé, fermer le circuit et déclencher en même temps le chronomètre.

Relever les valeurs de la tension uC  et de l’intensité i toutes les 10 secondes

| t (s) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| uC (V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i (mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| t (s) | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
| uC (V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i (mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| t (s) | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 |  |
| uC (V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i (mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- tracé des  courbes

      - Dans un fichier Open calc, rentrer les valeurs mesurées.

      - Tracer les courbes  uAB = f (t) et i = g(t) sur un même système d’axes.

Pour que la courbe i = g(t) occupe toute la page, comme u = f(t) :

        - Double-cliquer sur la courbe i = g(t)      -

        - Série de données

        - Option : aligner la série de données sur l’axe Y secondaire

      - Imprimer la courbe

      - Tracer l’asymptote horizontale de la courbe de charge.

        - Tracer la tangente à la courbe uAB = f (t)  à l’instant   t = 0

        - Déterminer les coordonnées du point d’intersection de ces 2 droites.

      - Justifier l’allure des courbes en utilisant la loi d’additivité des tensions.

          - Etude expérimentale

  - Matériel

    - Générateur de tension réglable délivrant 6V.

    - Résistance R = 10 k  -   Chronomètre    -  Multimètres

    - Condensateur électrochimique de capacité C = 4700 F (Attention aux polarités)

uC

E

R

i

+

1

2

  - Montage

- Placer sur le schéma ci-contre les deux multimètres qui permettront de mesurer :

    - la tension uC

    - l’intensité i dans le circuit.

- Réaliser le montage et faites-le vérifier avant de mettre sous tension

- Expérience

- Manipulation

Régler précisément E =6.0 V

Le condensateur étant déchargé, fermer le circuit et déclencher en même temps le chronomètre.

Relever les valeurs de la tension uC  et de l’intensité i toutes les 10 secondes

| t (s) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| uC (V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i (mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| t (s) | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
| uC (V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i (mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| t (s) | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 |  |
| uC (V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i (mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- tracé des  courbes

      - Dans un fichier Open calc, rentrer les valeurs mesurées.

      - Tracer les courbes  uAB = f (t) et i = g(t) sur un même système d’axes.

Pour que la courbe i = g(t) occupe toute la page, comme u = f(t) :

        - Double-cliquer sur la courbe i = g(t)      -

        - Série de données

        - Option : aligner la série de données sur l’axe Y secondaire

      - Imprimer la courbe

      - Tracer l’asymptote horizontale de la courbe de charge.

        - Tracer la tangente à la courbe uAB = f (t)  à l’instant   t = 0

        - Déterminer les coordonnées du point d’intersection de ces 2 droites.

      - Justifier l’allure des courbes en utilisant la loi d’additivité des tensions.