- A. Loi d’Ohm pour une bobine : étude expérimentale

GBF

R

Input B

Input A

i

A

M

B

- Montage :

Le GBF est à masse flottante (non reliée à la Terre) afin de séparer les masses du GBF et de l’interface et éviter ainsi de court-circuiter la bobine.

Le GBF délivre une tension en dents de scie.

R = 10 k

La résistance de la bobine est négligeable.

- Questions :

- Placer sur le schéma les flèches tension uAM et uMB.

- A quelle tension correspond UA1 au niveau de l’interface ?

- Pourquoi cette tension permet-elle de visualiser le courant i du circuit ? Quelle est l’expression de i en fonction de uAM

- A quelle tension correspond UB1 au niveau de l’interface ? Comment peut-on visualiser la tension uMB ?

- Etude pour f = 333 Hz

On règle la fréquence du GBF à f = 333 Hz et les paramètres de CASSY :

On obtient les courbes :

f = 333 Hz

UAM

UMB

- Sur la ½ période  (0<t<T/2), quelle est la forme de la tension uAM ? de la tension uMB ?

- Même question sur la ½ période T/2<t<T).

- Sur la ½ période :0<t<T/2 :

- Calculer duAMdt = ΔuAMΔt=

- en déduire didt

- Comparer uMB et didt , c’est à dire, calculer : uMBdidt

Inductance d’une bobine :

UA1 entre -3V ; 3V

UB1 entre -1V ; 1V

t : 10 s 
t : 3 ms

On fait varier la fréquence du GBF. Paramètres de CASSY :

Courbes obtenues pour les tensions uAB et uBC:

Pour chacune des courbes :

- Sur la ½ période :0<t<T/2 :

- Calculer duAMdt ;

- en déduire didt

- Comparer uMB et didt ( c’est à dire, calculer : uMBdidt

f = 667 Hz

f = 1000 Hz

Compléter le tableau suivant pour 0<t<T/2 :

| f (Hz) | 333 | 667 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- |
| didt = 1 R duABdt (A.s-1) |  |  |  |
| uMB (V) |  |  |  |
| uMB / didt |  |  |  |

Que déduit-on de la dernière ligne du tableau? Conclure.