Ph 3.2     Etude du dipole (R,L)

# Buts du TP

- Etudier l’établissement du courant dans un circuit contenant une bobine

- Etudier l’influence des grandeurs du circuit et déterminer la constante de temps

# Réponse d’un dipole (R,L) à un échelon de tension

  - Montage

Sur le schéma ci-dessous, quand l’interrupteur K est fermé :

Flécher le courant d’intensité i*

- Flécher les tensions uAB, uBM et uAM

- Représenter les connexions avec l’interface pour mesurer en UA1 la tension uAM et en UB1 la tension uBM.

E

K

L , r

r’

A

B

M

Mesurer la résistance de la bobine r = ………

- Réaliser le montage, générateur éteint , avec : r’ = 100 Ω ; L = 0,5 H et E = 4,5 V

- Faire attention au sens de branchement de la diode ( dite «  diode de roue libre «  ) qui évite le phénomène de surtension aux bornes de la bobine lors de la rupture du courant ( ouverture de K ).

- Faire vérifier le montage avant la mise sous tension.

  - Acquisition

Mettre l’ordinateur et l’interface sous tension ; lancer le logiciel Cassy.

- Activer le canal A en cliquant sur son image et choisir les paramètres.

- Paramètres entrée du capteur :

- Grandeur :UA1         -              Gamme : - 10V : +10 V

- Valeurs instantanées      -       Zéro à gauche. Fermer

- Activer le canal B en cliquant sur son image et choisir les paramètres.

- Paramètres entrée du capteur :

- Grandeur :UB1         -              Gamme : - 10V : +10 V

- Valeurs instantanées      -       Zéro à gauche. Fermer

- Paramètres de mesure :     Relevé automatique

- Cocher : Ajouter une nouvelle série (pour pouvoir enregistrer les autres courbes de charge sur le même système d’axes)

- Intervalle de mesure : 100µs ; temps total d’acquisition : 30 ms

- Activer : déclenchement  ---   UA1 ---  4 V  --- ascendant

- Régler la tension du générateur sur 4,5 V.

- Cliquer sur l’icône (chronomètre) ou F9 pour lancer la mesure puis fermer l’interrupteur.

- On obtient les courbes. ( courbe 1 )

- Changer les graduations de ordonnées : cliquer droit dans la bande des ordonnées et  remplacer 10 V par 5 V.

- Clic droit : placer une marque texte en indiquant la valeur de r’et celle de L.

- Influence des paramètres L et r’.

- Refaire l’expérience avec : L = 0,5 H et r’ = 220 Ω ( courbe 2 )

- Refaire l’expérience avec : L = 0,2 H et r’ = 100 Ω ( courbe 3 )

On pose R =( r + r’)

Enregistrer les courbes sur le même système d’axes que précédemment. Mettre une légende

Imprimer les courbes après vérification par le prof.

# Exploitation

- Montrer que la courbe uBM permet de connaître l’intensité i du courant dans la bobine.

- Analyse de la 1ère courbe : (r’ = 100 Ω ; L = 0,5 H )

- Identifier les 2 parties : régime transitoire et régime permanent.

- Déterminer graphiquement l’intensité I0 en régime permanent.

- Comparer avec la valeur théorique.

- Déterminer, graphiquement et par le calcul, la constante de temps  pour chacune des expériences. Comparer

|  | Expérience 1 | Expérience 1 | Expérience 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| graphiquement |  |  |  |
| ( ms) |  |  |  |

- Quelle est l’influence de R sur le phénomène ?

- Quelle est l’influence de L sur le phénomène ?