Ph 3.3                                Oscillations libres

# Décharge d’un condensateur dans un circuit (R,L) : étude expérimentale

  - Montage :

On veut visualiser la tension uC aux bornes du condensateur.

L,r

i

uC

Indiquer, sur le schéma, les branchements de l’interface ( Cassy ).

  - Observation de uC = f(t) :

    - Réglages de CASSY

- Mettre sous tension l’interface reliée à l’ordinateur par une prise USB et lancer le logiciel Cassy.

- Activer le canal choisi (B) en cliquant sur l’entrée de l’interface utilisée pour la connexion et choisir les paramètres.

- Paramètres entrée du capteur :

- Grandeur UB1  - Gamme : - 3 V ; + 3 V  - Valeurs instantanées – Zéro au milieu.

Faire apparaître à l’écran le voltmètre ( en cliquant sur l’icône UB1 )

- Paramètres de mesure

- Relevé automatique  Intervalle de mesure 100 s    Nombres de mesures : 500    Temps de mesure t = 50 ms

Ajouter une nouvelle série.

Activer : déclenchement  ---UB1  ---    2,85 V  ---  descendant.

    - Manipulation

Réaliser le montage C = 10 µF;  L = 0,6 H;  R = 40 Ω	E = 2,9V

Mettre l’interrupteur en position 1 pour charger le condensateur. Lorsque le voltmètre indique que le condensateur est chargé, cliquer sur l’icône (chronomètre) ou F9 pour lancer la mesure et basculer ensuite l’interrupteur en position 2.

    - Observations

La courbe obtenue a l’allure ci-contre : on obtient des …………………….…………………………………………………

T : «  ……………………….          ( ici T =  ……………)

remarque : la tension présente-t-elle une discontinuité ?             Est-ce logique ?…………… …

  - Observation de i = f(t) :

    - Branchement de l’ampèremètre

Placer, sur le schéma, un ampèremètre pour mesurer le courant i dans la bobine. Cet ampèremètre est directement accessible dans Cassy. Pour cela il faut insérer en série l’interface (entrée : I, sortie : borne bleue)..

Activer le canal A(I) en cliquant sur l’entrée de l’interface utilisée pour cette connexion :

- Paramètres entrée du capteur :

Grandeur : courant IA1              Gamme : - 0,1A ;  + 0,1A            Valeurs instantanées            Zéro au milieu

    - Observation de i

Quelle est l’allure de i(t) ?……………………………….

Qu’observez-vous pour les courbes uC(t) et i(t) ?……………………….

remarque : l’intensité présente-t-elle une discontinuité ? …….Est-ce logique ?

  - Influence de R

    - Manipulation

Recommencer l’acquisition de uC(t)

- pour R = 0 Ω ………………

- R = 100 Ω , ………………..

- R = 500 Ω ……………………..

Chercher la valeur de R pour laquelle la tension tend rapidement vers 0, sans oscillations : R =RC =

    - Conclusions

Si R < RC : régime …………………. ; ( l’amplitude des pseudo-oscillations………..si R ………….)

Si R> RC : régime………….

Si R = RC ( « résistance critique » : régime ………………..

  - Influence de L et C

    - Manipulation

Effectuer 3 acquisitions de la tension uC(t) aux bornes du condensateur sur le même système d’axes, ( R = 0Ω) et compéter le tableau suivant :

| C ( µF) | L(H) | T ( ms) | Tthéorique ( ms) |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 0,6 |  |  |
| 10 | 0,6 |  |  |
| 10 | 0,8 |  |  |

    - Observation

Quand L ou C ……., la  pseudo-période……..

# Etude physique et énergétique

  - Etude énergétique

On souhaite tracer, en fonction du temps, l’évolution de l’énergie EC = ½ C uC2 emmagasinée dans le condensateur et celle de Em = ½ L i2 emmagasinée dans la bobine.

    - Manipulation

Dipôle R = 0 Ω 		L = 0,6 H	C = 8 µF

Acquérir uC(t) et i(t).

Tracer EC : énergie emmagasinée dans le condensateur :

Paramètres/formule :

Nouvelle grandeur   :     Formule : 0,5*0,000008*UB1 *UB1

Symbole : EC   -    Unité : J    - de    0     jusqu’à   5E-5   -     décimales : 7

La courbe demandée s’affiche sur l’écran.

Tracer EB : énergie emmagasinée dans la bobine

Faire de même pour : EB   avec pour formule :

0,5* 0,6* IA1*IA1

Tracé de l’énergie totale

Idem pour l’énergie totale Et      Formule : EC  + EB

    - Observations

T/4

T/2

3T/4

Que peut-on dire des périodes de EC et de EB par rapport à celle de uC  et de i ? ………………

……………………………………….

Que peut-on dire de l’amplitudes de Et ? ……………………………………

  - Etude physique

| Temps | circuit | grandeurs | énergie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | i uC | uC : i : | EC : EB : Et : |
|  |  | uC : i uC i : | EC : EB : Et : |
|  | i uC | uC : i : | EC : EB : Et : |
|  | i uC | uC : i : | EC : EB : Et : |
|  | i uC | uC : i : | EC : EB : Et : |
|  | i uC | uC : i : | EC : EB : Et : |
|  | i uC | uC : i : | EC : EB : Et : |