Méthode d’Euler (en électricité)…..

# Charge d’un condensateur

Un condensateur est initialement déchargé.

On le place en série avec une résistance aux bornes d’un générateur délivrant une tension E = 5,0V.

La constante de temps du circuit est  =RC = 0,1s.

L’équation différentielle de la charge est :

  - Etude à t= 0

- A t=0, que vaut uC(0) ?

- Que vaut la dérivée de uC par rapport au temps ?

- Que représente-t-elle pour la courbe uC = f(t)?

- En déduire une valeur approchée de uC à la date t = 0.01s.

  - Etude à t= 0.01 s

- A la date t= 0.01 s, que vaut la dérivée de uC par rapport au temps ?

- En déduire une valeur approchée de uC à la date t = 0.02s.

  - Etude à t= 0.02 s

- A la date t= 0.02 s, que vaut la dérivée de uC par rapport au temps ?

- En déduire une valeur approchée de uC à la date t = 0.03s.

- A la date t= 0.03 s, que vaut la dérivée de uC par rapport au temps ?……

- Remplir le tableau ci-dessous :

| - t | - u(t) |  |
| --- | --- | --- |
| - 0 |  |  |
| - 0.01 |  |  |
| - 0.02 |  |  |
| - 0.03 |  |  |
| - 0.04 |  |  |

  - Utilisation d’un tableur :

| - A | - B | - C |
| --- | --- | --- |
| - t | - uC | - dérivée |
| - 0 | - 0 | - 50 |
| - =A0+0.01 | - = ???? | - = ????? |

- Remplir le tableau ( jusqu’à 0.8 s)

- Tracer uC (t)

- Recommencer avec un pas de 0.07s

  - Etude des résultats

- Que constate-t-on pour les courbes ?