Amérique du nord 2007: Détermination de la concentration en dioxyde de soufre de l’air
dans une grande agglomération (4 points)

On se propose d’étudier dans cet exercice une des méthodes permettant de déterminer la concentration en dioxyde de soufre dans l’air : la fluorescence ultraviolet (UV).

Principe de la méthode

Dans l’air ambiant, les molécules de dioxyde de soufre SO2 sont dans un état d’énergie « fondamental » stable E0. L’air ambiant est aspiré par un analyseur, filtré pour éliminer les éléments « parasites » pour la mesure, puis envoyé dans une chambre de réaction dans laquelle il est soumis à un rayonnement ultraviolet dont la longueur d’onde est 1 = 214 nm et provenant d’une lampe à vapeur de zinc (figure 1). Les molécules de dioxyde de soufre de l’air sont ainsi portées dans un état d’énergie E1. Cet état étant instable, le dioxyde de soufre de l’air se désexcite alors très rapidement et arrive dans un état d’énergie E2 différent de E0 en émettant un rayonnement UV de longueur d’onde 2 supérieure à celle du rayonnement d’excitation. Le rayonnement UV est reçu par un photomultiplicateur qui donne alors une tension de sortie US proportionnelle à la concentration en dioxyde de soufre présent dans la chambre de réaction.

Chambre de réaction

Lampe à vapeur de zinc

Air ambiant

Sortie d’air

photomultiplicateur

mesure

filtre

Figure 1 : schéma simplifié d’un analyseur de fluorescence ultraviolet

Données :

- h = 6,63×10-34 J.s

- c = 3,00×108 m.s-1

- 1 eV = 1,60×10-19 J

- 1 ppbv (partie par milliard en volume) = 2,66 μg.m-3 pour le dioxyde de soufre

1. Étude du diagramme simplifié des niveaux d’énergie.

1.1 Comment appelle-t-on l’état d’énergie E1 de la molécule de dioxyde de soufre ?

1.2 En vous aidant du texte, placer sur le diagramme en annexe, à rendre avec la copie, 	les états d’énergie E0, E1 et E2, en justifiant la démarche.

2. Étude de la transition entre les états d’énergie E0 et E1.

2.1 Cette transition correspond-elle à une émission ou une absorption de lumière ?

Justifier la réponse.

2.2 Représenter sur le diagramme cette transition par une flèche notée 1.

2.3 Donner l’expression littérale de l’énergie ΔE1 correspondant à la transition en fonction des données. La calculer en eV.

3. Étude de la transition entre les états d’énergie E1 et E2.

Au cours de cette transition les molécules échangent avec l’extérieur une quantité d’énergie ΔE2 = 3,65 eV.

3.1 Représenter sur le diagramme cette transition par une flèche notée 2.

3.2 Déterminer, en nm, la longueur d’onde de la radiation émise 2. Cette radiation  est-elle bien dans le domaine de l’ultraviolet ? Justifier la réponse.

4. Détermination de la concentration en dioxyde de soufre dans l’air de la grande agglomération.

4.1 L’appareil est étalonné à l’aide d’un échantillon de concentration en dioxyde de soufre de 100 ppbv (partie par milliard en volume). La tension à la sortie du photomultiplicateur est U0 = 0,50 V. On effectue une mesure pour l’air d’une grande agglomération, on trouve U1 = 0,15 V.

Déterminer la concentration [SO2]1 en dioxyde de soufre pour l’air de la grande agglomération en ppbv.

4.2. La limite admise pour une personne étant de 50 µg.m-3 de gaz, l’air de la grande 	agglomération est-il respirable sans danger ?

Exercice III : Annexe à rendre avec la copie

E en eV

0

Diagramme simplifié des niveaux d’énergie de la molécule de dioxyde de soufre sans considération d’échelle